茌平顶宜铝业有限公司年产2500吨节能铝材项目

竣工环境保护验收检查意见

2018年08月19日，茌平顶宜铝业有限公司组织召开了茌平顶宜铝业有限公司年产2500吨节能铝材项目竣工环境保护验收现场检查会。验收小组由工程建设单位（茌平顶宜铝业有限公司）、环评单位（中环联新（北京）环境保护有限公司）、验收监测和报告编制单位（聊城市安全生产教育科技中心）并特邀2名专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了项目环保工作落实情况，根据验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及生态环境部《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》，依照有关法律法规、本项目环境影响评价报告书及其批复等要求对本项目进行验收。经认真研究，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

茌平顶宜铝业有限公司成立于2017年，位于茌平县杜郎口镇鑫洲工业园，该项目主要为节能铝型材的生产、销售。公司设计年产2500吨节能铝型材项目，于2017年11月16日获得茌平县环境保护局的批复文件。

（二）建设过程及环保审批情况

公司年产2500吨节能铝材项目于2018年03月竣工。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，公司于2017年9月委托中环联新（北京）环境保护有限公司编制完成了《年产2500吨节能铝材项目环境影响报告表》，2017年11月茌平县环境保护局以茌环管【2017】398号文对该项目给予批复。

2018年6月，受茌平顶宜铝业有限公司委托，聊城市安全生产教育科技中心于2018年06月10日～06月11日进行样品采集,然后对样品进行检测、对检测数据进行分析论证。根据监测结果、现场实际情况及实验室检测数据以及专家组现场检查，修改编制完成了本项目竣工环境保护验收监测报告表。

（三）投资情况

项目总投资660万元。其中环保投资为10万元，环保投资占项目总投资的1.52%。

（四）验收范围

茌平顶宜铝业有限公司年产2500吨节能铝型材项目。

二、工程变动情况

企业已基本落实环评批复中的要求，实际建设与环评报告、环评批复相比，无重大变化。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目废水主要为生活废水，生活废水进入化粪池定期清运肥田，不外排。

2、废气

本项目产生的废气主要为天然气窑炉燃烧废气。废气经15米高排气筒排放。

3、噪声

项目的噪声主要为生产过程中设备产生的噪声。企业采取选用低噪声设备、基础减震、建筑隔声等措施，降低噪声排放。

4、固体废物

本项目产生的固废主要是铝废边角料、切割铝屑及生活垃圾。收集到的铝废边角料、切割铝屑回收资源化利用。生活垃圾由环卫部门定期清运。

（五）其他环境保护设施

1. 在线监测装置

按照现行要求，企业不需要设置在线监测装置。

2、环境管理

公司制定了环境管理制度，设置环境管理人员，负责全厂的环境管理工作。

3.其它

项目位于杜郎口镇西大刘村鑫洲工业园区内，厂区周围环境敏感点相距较远，分布情况和环评批复时没有发生变化。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，生产工况稳定，生产负荷为83.5%～84.2%,符合原国家环保总局（环发[2000]38号文）：验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上的要求。监测结果表明：

- 废气

验收监测期间，天然气炉窑最大排放浓度为：二氧化硫为3mg/m3，排放速率0.001kg/h；氮氧化物为140mg/m3，排放速率0.058kg/h；烟尘为4.5mg/m3，排放速率0.0018kg/h。各项污染物的排放均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中一般控制区污染物排放浓度限制（烟尘：5mg/m3；二氧化硫:100mg/m3；氮氧化物:150mg/m3）及《山东省工业炉窑大气污染物综合排放标准》（DB37/2375-2013）中表2新建企业工业炉窑常规大气污染物排放浓度限值（烟尘20mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物200mg/m3）。

2、噪声

验收监测结果表明，厂界1点位2天6次检测中，西厂界昼间最大值为56.8dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准。（因东、北、南厂界邻厂噪声对本项目影响较大，故未设采样点位。）

3、废水

本项目废水主要为生活废水，生活废水进入化粪池定期清运肥田，不外排。

4、固体废物

本项目产生的固废主要是铝废边角料、切割铝屑及生活垃圾。收集到的铝废边角料、切割铝屑回收资源化利用。生活垃圾由环卫部门定期清运。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废气、噪声能够达标排放，固体废物能够得到妥善处理。

六、验收结论

茌平顶宜铝业有限公司年产2500吨节能铝材项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。

鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组原则上同意该项目环保设施通过环保验收。

七、后续工作建议

1、加强各类环保设施的日常维护和运行管理，确保环保设施稳定正常运行。

2、定期开展废气、噪声自行监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

3、对项目涉及噪声、固废内容及时向环保主管部门提交验收申请。

八、验收人员信息

验收组人员信息见附件。

茌平顶宜铝业有限公司

2018年10月8日