山东森联木业有限公司年加工15000立方米多层板项目

竣工环境保护验收检查意见

2019年8月3日，山东森联木业有限公司召开了山东森联木业有限公司年加工15000立方米多层板项目竣工环境保护验收现场检查会。验收小组由工程建设单位（山东森联木业有限公司）、环评单位（烟台鲁达环境影响评价有限公司东营分公司）、验收监测和报告编制单位（聊城市安科安全生产教育科技中心）并特邀2名专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了项目环保工作落实情况，根据验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照有关法律法规、本项目环境影响评价报告书及其批复等要求对本项目进行验收。经研究，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

山东森联木业有限公司位于东阿县刘集镇驻地（东泰加气站北50m路东），公司主要从事木制品加工、销售等。本项目总投资150万元，占地面积2879m2，总建筑面积2479m2。设备主要有涂胶机、冷压机、热压机、锯边机、导热油炉等设备，能达到年加工15000立方米多层板的生产能力。本项目员工30人，三班工作制，每班8h，全年生产300d，年工作7200h。

2、建设过程及环保审批情况

2019年4月，山东森联木业有限公司委托烟台鲁达环境影响评价有限公司东营分公司编制完成了《山东森联木业有限公司年加工15000立方米多层板项目环境影响报告表》，2019年6月18日，东阿县行政审批服务局以东行审环报告表【2019】26号文对该项目给予批复。2019年7月委托聊城市安科安全生产教育科技中心开展该项目竣工环境保护验收监测工作。

3、投资情况

项目总投资150万元。其中环保投资为20万元，环保投资占项目总投资的13.3%。

4、验收范围

山东森联木业有限公司年加工15000立方米多层板项目。

二、工程变动情况

经现场核查，本项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目无生产废水，项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，定期交由环卫部门清运处理，不外排。

2、废气

本项目产生的废气主要为锯边和砂光工序产生的颗粒物经集气罩收集进入脉冲布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放；天然气导热油炉经低氮燃烧器燃烧后，通过15m排气筒排放；涂胶和热压工段产生的有机废气及甲醛经集气罩收集进入光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。

3、噪声

本项目产生噪声的设备主要为砂光机、锯边机、风机等。建设单位主要采取建筑隔声及距离衰减等措施减少对周围环境的影响。

4、固体废物

本项目产生的固体废物为生活垃圾、除尘器集尘及车间集尘、废UV灯管、废活性炭、废导热油和废胶桶等固体废物。其中除尘器集尘及车间集尘收集后定期外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门统一清运处理；废UV灯管、废活性炭、废导热油和废胶桶属于危险废物，其中废胶桶由厂家负责回收，废UV灯管、废活性炭、废导热油经危废暂存间暂存后委托有危废处理资质单位处理。

5、其他环境保护设施

1、环境管理

公司制定了环境管理制度，任命了环境管理人员，负责全厂的环境管理工作。

2、其它

厂区周围环境敏感点分布情况和环评批复时没有发生变化。

四、环境保护设施调试效果

聊城市安科安全生产教育科技中心出具了《山东森联木业有限公司年加工15000立方米多层板项目竣工环境保护验收监测报告》。验收监测期间，生产工况稳定，生产负荷均为87.8%以上,符合原国家环保总局（环发[2000]38号文）：验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上的要求。监测结果表明：

1、废气

监测结果表明：验收监测期间，P2天然气排气筒废气颗粒物最大排放浓度为1.4mg/m3、排放速率为5.22*10-4kg/h，二氧化硫最大排放浓度为<3mg/m3、排放速率为5.40*10-4kg/h，氮氧化物最大排放浓度为9mg/m3、排放速率为0.003kg/h，排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018)、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《关于对天然气锅炉低氮燃烧改造有关要求予以修正的通知》（聊环函[2018]224号）中污染物排放标准的要求（颗粒物10mg/m3；二氧化硫50mg/m3；氮氧化物50mg/m3）；排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求（颗粒物3.5kg/h；二氧化硫2.6kg/h；氮氧化物0.77kg/h）；P3涂胶、热压排气筒出口废气甲醛最大排放浓度为0.527mg/m3、排放速率为9.85*10-4kg/h，排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》表2二级标准（甲醛25mg/m3、0.26kg/h），VOCs最大排放浓度为2.56mg/m3、排放速率为0.004kg/h，排放浓度及速率满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表1中“纺织业、皮革鞣制加工、人造板制造”Ⅰ时段的排放限值要求（VOCs 80mg/m3、3.0kg/h）；P1锯边、砂光排气筒出口废气颗粒物最大排放浓度为7.4mg/m3、排放速率为0.047kg/h，排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》中表2一般控制区要求（颗粒物20mg/m3），排放速率执行《大气污染物综合排放标准》相关限值要求（颗粒物3.5kg/h）。

监测结果表明：验收监测期间，无组织废气中颗粒物排放浓度最大值为0.387mg/m3，甲醛排放浓度最大值为<0.1mg/m3符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放要求（颗粒物1.0mg/m3、甲醛0.2mg/m3）；VOCs监控浓度最大值为1.07mg/m3满足《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表2中无组织限值要求（2.0mg/m3）。

2、噪声

监测结果表明：验收监测期间，厂区边界3点位3天24次检测中厂区东（南）厂界昼间环境噪声监测值为47.2dB（A）～48.9dB（A），夜间环境噪声监测值为45.2dB（A）～46.8dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求；厂区西厂界昼间环境噪声监测值为56.7dB（A）～58.0dB（A），夜间环境噪声监测值为52.8dB（A）～53.2dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的4类标准要求。

3、固体废物

本项目产生的固体废物为生活垃圾、除尘器集尘及车间集尘、废UV灯管、废活性炭、废导热油和废胶桶等固体废物。其中除尘器集尘及车间集尘收集后定期外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门统一清运处理；废UV灯管、废活性炭、废导热油和废胶桶属于危险废物，其中废胶桶由厂家负责回收，废UV灯管、废活性炭、废导热油经危废暂存间暂存后委托有危废处理资质单位处理。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废气、噪声能够达标排放，固体废物能够得到妥善处理。

六、验收结论

山东森联木业有限公司年加工15000立方米多层板项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。

鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组原则上同意该项目环保设施通过环保验收。

七、后续整改事项

1、进一步改进锯切下料收集罩，提升木屑尘拦截收集率；

2、活性炭吸附装置应后置；

3、按环保需求建立相应设施运行制度；

八、验收人员信息

验收组人员信息见附件。

山东森联木业有限公司

2019年8月3日